附件：

招标控制价编制质量存在主要问题汇总表

| 序号 | 项目名称 | 编标单位 | 违反计价规则计价或无书面资料，按口头意见编清单和招标控制价 | 工程类别取定等错误 | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确项数；分部分项工程费和措施项目费漏（多）计项数 | 单项误差绝对值 超过对应范围的误差项数 | 绝对值误差率（%） | 综合 误差率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏大附中改扩建项目新建工程 | 北京市建壮咨询有限公司 | 1、按质论价费为不可竞争费，标底未计，系代建方（工业园区重建公司）口头要求不计入。 2、安全文明增加费，根据提疑回复，代建方明确不计入标底。 3、赶工措施费标底未计，系代建方口头要求不计入。 4、控制价浮动幅度系数取0.91~0.92，超过了0.95，系代建方要求，但无书面资料确认。 | 教学楼水电工程类别取费有误：教学楼建筑面积大于10000m2，应该为二类。 | 分部分项工程费和措施项目费漏（多）计共5项。 | 1、超过50%：4项 2、超过30%在50%以内：3项 3、超过10%在30%以内：6项 | 3.30% | -2.97% |
| 2 | 新建元汇智湾项目施工总承包工程（一期） | 华建工程咨询（苏州）有限公司 | 1、招标文件要求赶工措施费由投标人自行考虑在投标报价中，不再另行计取。 2、建筑、安装工程一切险及第三者责任险、人身意外伤害综合保险及政府部门强制要求购买的所有保险，招标文件要求同上。 3、所有公证费，招标文件要求同上。 4、本工程设计的卷帘门位置在楼层的吊装平台处，处于外墙上。在外墙上不适合使用无机布卷帘。标底编制协调会上口头确认采用铝合金卷帘门，现场也是按照铝合金卷帘门施工。 | / | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共6项。 | 1、超过50%：1项 2、超过30%在50%以内：3项 3、超过10%在30%以内：7项 | 1.16% | -0.86% |
| 3 | 天平中学 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 | / | / | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共8项；宿舍楼塔吊进退场漏计。 | / | 0.30% | -0.22% |
| 4 | 塔园路改造工程 | 苏州永正造价师事务所有限公司 | / | / | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共8项。 | 1、超过50%：1项 2、超过10%在30%以内：3项 | 0.80% | 0.51% |
| 5 | 沪宁高速公路西出入口高架改造及连相路地面道路下穿铁路工程（高架上跨铁路及南引坡段）项目 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司苏州分公司 | / | 雨水土方相应清单应计入雨水工程单位工程中。雨水单位工程挖方或回填方工程量不超5000m3，不应按大型土石方工程计取。 | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共6项。 | 超过10%在30%以内：3项 | 0.05% | -0.05% |
| 6 | 苏州市中心城区架空线整治和入地第二批工程四标段（西汇路、苏站路等6条道路工程） | 江苏筠汇项目管理咨询有限公司 | / | / | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共4项；分部分项工程费和措施项目费漏（多）计共6项。 | 1、超过30%在50%以内：10项 2、超过10%在30%以内：2项 | 2.92% | 2.46% |
| 7 | 苏州实验中学校园屋顶绿化改造工程 | 苏州秉诚工程造价咨询有限公司 | / | / | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共19项；标底按6月1日图纸计算工程量，但归档设计图纸版本为5月17日。 | 1、超过50%：2项 2、超过30%在50%以内：1项 3、超过10%在30%以内：2项 | 5.94% | 2.70% |
| 8 | 春申湖快速路景观绿化工程(水土保持治理) | 苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 | 1、避免中标单位因为运距不够而增加额外的费用，运距与建设单位确认10km范围内有堆放点，但无资料； 2、有设计单位情况说明按设计工程量的20%计入，但未放入归档资料中。 | 景观单位工程类别取定有误，本项目按园林工程中的道路及其他取费，占地面积≧8000平方米，应为一类工程，却按三类工程，偏差7909.76元。 | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共3项；测绘报告范围和设计图范围不一致。 | 超过30%在50%以内：1项 | 0.59% | -0.55% |
| 9 | 文华公寓装修项目 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | / | 超高施工增加费未分段计算 | 咨询成果文件中，计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共10项；分部分项工程费和措施项目费漏（多）计共3项。 | 1、超过50%：3项 2、超过30%在50%以内：3项 3、超过10%在30%以内：2项 | 3.00% | 0.21% |
| 10 | 石湖校区二期扩建、青年教师周转公寓与游泳馆装饰 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | / | / | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共20项；分部分项工程费和措施项目费漏（多）计共49项。 | 1、超过30%在50%以内：2项 2、超过10%在30%以内：4项 | 2.69% | -0.18% |
| 11 | 白马涧小学西校区室内装饰工程 | 苏州涵熙工程建设咨询有限公司 | / | / | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共10项；分部分项工程费和措施项目费漏（多）计共4项。 | 1、超过50%：5项 2、超过30%在50%以内：2项 3、超过10%在30%以内：4项 | 2.19% | -0.38% |
| 12 | 香山街道社区卫生服务中心内装工程 | 苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 | / | / | 计算的工程量、套用的定额、基价、计价程序、取费标准（包括规费、税金）不准确共14项；分部分项工程费和措施项目费漏（多）计共6项。 | / | 0.16% | 0.16% |